ANEXO 2- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PMSP-LP-09/2022

Suministro e Instalación de Sistemas Especiales (CCTV, Control de Accesos, Voz y Datos, Sistemas de Intrusión y Wi-Fi) para el Museo La Milarca

Notas:

Las marcas indicadas son las sugeridas por la Convocante. El licitante podrá proponer otra marca siempre y cuando sea de la misma calidad o superior. La convocante se reserva el derecho de desechar la propuesta cuando la marca propuesta por el licitante no cumpla con la calidad requerida. *NOTA*: TODOS LOS ACCESORIOS COMO TAMBIEN LAS TUBERÍAS, CAJAS CUADRADAS, COPLES, CODOS PUEDEN PROPONERSE EQUIVALENCIAS CON CERTIFICACIÓN UL.

El licitante deberá ofertar la totalidad de las partidas.

|  |  | Instalaciones |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Part. |  |  | Unidad | Cant | Marca y modelo ofertado por el licitante | Descripción detallada propuesta por el licitante |
|  |  | CCTV |  |  |  |  |
|  |  | Sótano |  |  |  |  |
| 1 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CÁMARA BALA, MCA.HONEYWELL, MOD. HC30WB5R2 O EQUIVALENTE, IP 5 MP, H.265, 50 MTS IR, IP66, POE, LENTE VARIFOCAL MOTORIZADO 2.8-12MM, SOPORTA MICROSD. INCLUYE CONECTOR PLUG RJ45 PARA CABLE UTP CAT 6, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 14,00 |  |  |
| 2 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CÁMARA DOMO, MCA.HONEYWELL, MOD. HC30W45R2 O EQUIVALENTE IP 5MP H.265 LENTE VARIFOCAL MOTORIZADO 2.8-12MM IP66 IK10 SERIE 30. INCLUYE CONECTOR PLUG RJ45 PARA CABLE UTP CAT 6, . INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 5,00 |  |  |
| 3 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE NVR MCA. HONEYWELL MAXPRO SE STANDARD O EQUIVALENTE / 64 CANALES / 60TB / 4K / 16GB RAM. INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1,00 |  |  |
| 4 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIFI SWITCH USW-PRO-24-POE GEN2, CAPA 3 DE 24 PUERTOS POE 802.3AT/BT + 2 PUERTOS 1/10G SFP+, 400W, PANTALLA INFORMATIVA, MCA. UBIQUITI NETWORKS, MOD. USW-PRO-24-POE O EQUIVALENTE. INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1,00 |  |  |
| 5 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIFI SWITCH USW-PRO-48-POE GEN2, CAPA 3 DE 48 PUERTOS POE 802.3AT/BT + 4 PUERTOS 1/10G SFP+, 600W, PANTALLA INFORMATIVA, MCA. UBIQUITI NETWORKS, MOD. USW-PRO-48-POE O EQUIVALENTE. INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1,00 |  |  |
| 6 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE RACK DE DOS POSTES ESTÁNDAR DE 19", NUMERADO, FABRICADO EN ACERO Y 45 UNIDADES DE RACK, COLOR NEGRO MARCA PANDUIT MODELO R2PS O EQUIVALENTE. INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1,00 |  |  |
| 7 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE ORGANIZADOR VERTICAL DOBLE PATCHRUNNER, PARA RACK ABIERTO DE 45 UNIDADES, 152.4 MM DE ANCHO, COLOR NEGRO MARCA PANDUIT MODELO PR2VD06 O EQUIVALENTE. INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 2,00 |  |  |
| 8 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORGANIZADOR DE CABLES HORIZONTAL PATCHLINK, SENCILLO (SOLO FRONTAL), PARA RACK DE 19IN, 2UR. INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 2,00 |  |  |
| 9 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL DE PARCHEO MODULAR MINI-COM (SIN CONECTORES), ANGULADO, SIN BLINDAJE, CON ETIQUETA Y CUBIERTA, DE 48 PUERTOS, 1UR. , MCA. PANDUIT, MOD. CPP48WBLY O EQUIVALENTE. INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1,00 |  |  |
| 10 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL DE PARCHEO (VACIO) ANGULADO MODULAR PARA 24 JACKS MINICOM 1RU, MCA. PANDUIT, MOD. CPP24WBLY O EQUIVALENTE. INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1,00 |  |  |
| 11 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE JACK MODULAR MINI-COM® GIGA-TX™, RJ45 CATEGORIA 6, NEGRO, CONFIGURACIÓN A/B. INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 20,00 |  |  |
| 12 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JACK MODULAR MINI-COM® GIGA-TX™, RJ45 CATEGORIA 6, BLANCO, CONFIGURACIÓN A/B. INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 1,00 |  |  |
| 13 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORDONES DE PARCHEO COLOR AZUL PARA VOZ Y DATOS, 4 PARES CON CONECTORES MODULARES RJ-45/RJ-45 , CATEGORÍA 6, 5' DE LONGITUD, MARCA PANDUIT, NO. DE PARTE UTPSP5BUY O EQUIVALENTE. INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 20,00 |  |  |
| 14 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CHAROLA PARA SOPORTAR EQUIPOS EN RACK DE 19", CON CAPACIDAD DE CARGA DE 30KG, 2UR, MCA CABLOFIL. INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 2,00 |  |  |
| 15 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMACORRIENTE MULTIPLE HORIZONTAL PARA RACK DE 19", 10 CONTACTOS, 20AMP. INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1,00 |  |  |
| 16 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE KIT DE PUESTA A TIERRA CON DOS JUMPERS Y BARRA COLECTORA, PARA RACK DE 19IN MARCA PANDUIT MODELO RGRKCBNJEJY O EQUIVALENTE. INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1,00 |  |  |
| 17 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CASETE DE ETIQUETAS ADHESIVAS, PARA PATCH PANEL, FACEPLATE O CAJAS SUPERFICIALES, IDENTIFICACIÓN PARA 4 PUERTOS, 125 ETIQUETAS MARCA PANDUIT MODELO C252X030FJC O EQUIVALENTE. INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1,00 |  |  |
| 18 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TORNILLO #12-24, 13 MM DE LARGO, PARA USO CON RACKS DE 2 O 4 POSTES PANDUIT, DE ACERO, BOLSA DE 100PZ MARCA PANDUIT MODELO S1224-C O EQUIVALENTE. INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1,00 |  |  |
| 19 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE ROLLO DE CINTA DE CONTACTO, DE 75 PIES (22.9M) DE LARGO, 19.1 MM DE ANCHO, COLOR NEGRO. INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 2,00 |  |  |
| 20 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FAP LC 10GIG™ OM3/OM4 CARGADO CON SEIS ADAPTADORES DE FIBRA ÓPTICA DÚPLEX MULTIMODO LC (AGUAMARINA) CON MANGAS CON DIVISORES DE CERÁMICA DE ZIRCONIO. INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 2,00 |  |  |
| 21 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL PARA ADAPTADOR DE FIBRA TRANSPARENTE, CON ESPACIO DE RESERVA PARA USOS FUTUROS. INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1,00 |  |  |
| 22 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIGTAIL DE FIBRA ÓPTICA LC SIMPLEX, MULTIMODO OM3 50/125, 900UM O EQUIVALENTE, COLOR AQUA, 1 METRO. INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 12,00 |  |  |
| 23 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUMPER DE FIBRA ÓPTICA DUPLEX MULTIMODO 10 GIG (OM3) 50/125 LC A LC 2 MTS. INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1,00 |  |  |
| 24 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FUSIÓN DE FIBRA ÓPTICA CON CONECTOR PIGTAIL SC/APC. INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 12,00 |  |  |
| 25 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANGAS O TUBOS DE EMPALME DE 50 MM INCLUYE TODO LO NECESARIO, MCA. PANDUIT. INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 12,00 |  |  |
| 26 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCANEO DE CONECTOR DE FIBRA ÓPTICA OM3. INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 6,00 |  |  |
|  |  | Cableado y canalización |  |  |  |  |
| 27 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA SALIDA A TUBO AUTOMÁTICA PARA PERALTE DE 66MM Y 116MM, CON ACABADO ELECTRO ZINC. INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 10,00 |  |  |
| 28 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA TIPO U DE 3/4", CON ACABADO ELECTRO ZINC, NO INCLUYE TUERCAS Y ARANDELAS. INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 6,00 |  |  |
| 29 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA TIPO U DE 1", CON ACABADO ELECTRO ZINC, NO INCLUYE TUERCAS Y ARANDELAS. INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1,00 |  |  |
| 30 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA TIPO U DE 1 1/4", CON ACABADO ELECTRO ZINC, NO INCLUYE TUERCAS Y ARANDELAS. INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 1,00 |  |  |
| 31 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT 3/4" PARED DELGADA (19MM) X 3 METROS, GALVANIZADO ETIQUETA VERDE, CALIBRE 19, MCA. RYMCO. INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 17,00 |  |  |
| 32 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE COPLE 3/4" (19MM) PARED DELGADA CON TORNILLO (TIPO AMERICANO) GALVANIZADO, ETIQUETA VERDE. INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 25,00 |  |  |
| 33 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR 3/4" (25MM) PARED DELGADA CON TORNILLO TIPO AMERICANO GALVANIZADO ETIQUETA VERDE. INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 64,00 |  |  |
| 34 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE 90° 3/4" (19MM) PARED DELGADA GALVANIZADO ETIQUETA VERDE. INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 8,00 |  |  |
| 35 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA TIPO CLIP PARA TUBERÍA CONDUIT DE 3/4" (19 MM). INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 25,00 |  |  |
| 36 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA CUADRADA DE 4 X 4 PULGADAS (10.2 X 10.2 CM), FABRICADA EN ACERO REFORZADO GALVANIZADO CON ACABADO BRILLANTE, CON TAPA CIEGA CUADRADA DE ACERO DE 4 X 4 PULGADAS, RESISTENTE A LA CORROSIÓN, MCA IGESA. INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 25,00 |  |  |
| 37 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT 1" (25MM) X 3 METROS PARED DELGADA SIN COPLE GALVANIZADO SIN ROSCA ETIQUETA VERDE, CALIBRE 16, MCA. RYMCO. INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 2,00 |  |  |
| 38 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE COPLE 1" (25MM) PARED DELGADA CON TORNILLO (TIPO AMERICANO) GALVANIZADO, ETIQUETA VERDE. INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 2,00 |  |  |
| 39 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO CODO DE 90° DE 1" (25MM) PARED DELGADA GALVANIZADO ETIQUETA VERDE. INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 2,00 |  |  |
| 40 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR 1" (25MM) PARED DELGADA CON TORNILLO TIPO AMERICANO GALVANIZADO ETIQUETA VERDE. INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 2,00 |  |  |
| 41 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA CUADRADA DE 5 X 5 PULGADAS (12 X 12 CM), FABRICADA EN ACERO REFORZADO GALVANIZADO CON ACABADO BRILLANTE. C/TAPA, MCA IGESA. INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1,00 |  |  |
| 42 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA TIPO CLIP PARA TUBERÍA CONDUIT DE 1" (25 MM). INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 4,00 |  |  |
| 43 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT 1 1/4" PARED DELGADA (32MM) X 3 METROS, GALVANIZADO ETIQUETA VERDE, CALIBRE 16, MCA. RYMCO. INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 2,00 |  |  |
| 44 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE COPLE 1 1/4" (32MM) CON TORNILLO PARED DELGADA GALVANIZADO ETIQUETA VERDE. INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 3,00 |  |  |
| 45 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE 90° DE 1 1/4" (32MM) PARED DELGADA GALVANIZADO ETIQUETA VERDE. INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 2,00 |  |  |
| 46 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR 1 1/4" (32MM) PARED DELGADA CON TORNILLO GALVANIZADO ETIQUETA VERDE. INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1,00 |  |  |
| 47 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA CUADRADA DE 6 X 6 PULGADAS DE ACERO GALVANIZADO, C/TAPA, MCA IGESA. INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1,00 |  |  |
| 48 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CLIP PARA TUBERÍA CONDUIT DE 1 1/4" (32 MM). INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 6,00 |  |  |
| 49 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VARILLA ROSCADA DE 3/8" X 3000MM, CON ACABADO ELECTRO ZINC. INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 8,00 |  |  |
| 50 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAQUETE TIPO ARPON DE 3/8" X 3" (9.5 X 76 MM). INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 39,00 |  |  |
| 51 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUERCA HEXAGONAL DE 3/8". INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 164,00 |  |  |
| 52 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARANDELA PLANA GALVANIZADA DE 3/8". INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 175,00 |  |  |
| 53 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO FLEXIBLE DE 3/4" (19MM) EN ACERO GALVANIZADO. ROLLO CON 50 M, MCA. PANDUIT. INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | ML | 26,00 |  |  |
| 54 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR CURVO PARA TUBO FLEXIBLE 3/4" (19 MM), MCA. PANDUIT. INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 15,00 |  |  |
| 55 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR RECTO PARA TUBO FLEXIBLE DE 3/4" (19 MM), MCA. PANDUIT. INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 21,00 |  |  |
| 56 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA OCTAGONAL DE 4 PULGADAS (9.2 CM) ITSA, MOD. JVD277, CUENTA CON 4 ORIFICIOS LATERALES Y 5 CENTRALES, CON TAPA MOD. JVD278. INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 18,00 |  |  |
| 57 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE UTP 305 M. DE COBRE, AZUL, CATEGORÍA 6 MEJORADO (23 AWG), PVC (CMR, RISER), DE 4 PARES, MCA. PANDUIT. INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML | 1150,00 |  |  |
| 58 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE FIBRA ÓPTICA DE 6 HILOS, MULTIMODO OM3 50/125 OPTIMIZADA, INTERIOR/EXTERIOR, LOOSE TUBE 250UM, NO CONDUCTIVA (DIELÉCTRICA), OFNR (RISER) MODELO FOCRX06Y O EQUIVALENTE MARCA PANDUIT. INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML | 35,00 |  |  |
|  |  | Planta Baja |  |  |  |  |
| 59 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CÁMARA BALA, MCA.HONEYWELL, MOD. HC30WB5R2 O EQUIVALENTE, IP 5 MP, H.265, 50 MTS IR, IP66, POE, LENTE VARIFOCAL MOTORIZADO 2.8-12MM, SOPORTA MICROSD. INCLUYE CONECTOR PLUG RJ45 PARA CABLE UTP CAT 6. INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 25,00 |  |  |
| 60 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE JACK MODULAR MINI-COM® GIGA-TX™, RJ45 CATEGORIA 6, NEGRO, CONFIGURACIÓN A/B. INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 25,00 |  |  |
| 61 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORDONES DE PARCHEO COLOR AZUL PARA VOZ Y DATOS, 4 PARES CON CONECTORES MODULARES RJ-45/RJ-45 , CATEGORÍA 6, 5' DE LONGITUD, MARCA PANDUIT, NO. DE PARTE UTPSP5BUY. INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 25,00 |  |  |
| 62 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PC ESTACIÓN DE TRABAJO EN TORRE PARA MAXPRO® CON CUATRO CONEXIONES DE MONITOR. INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 2,00 |  |  |
| 63 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LICENCIA DE VISUALIZACIÓN DE CLIENTE MAXPRO. INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1,00 |  |  |
| 64 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MAXPRO NVR SOFTWARE LICENCIAS BASE CON 4 CANALES. INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1,00 |  |  |
| 65 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LICENCIA DE 64 CANALES ADICIONALES PARA MAXPRO VMS. INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1,00 |  |  |
| 66 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FACEPLATE SERIE EJECUTIVA, 1 MODULO MINI-COM®MCA O EQUIVALENTE. PANDUIT, BLANCO INTERNACIONAL. INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1,00 |  |  |
| 67 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UFIBER MÓDULO SFP, TRANSCEPTOR MINIGIBIC MULTIMODO 1.25 GBPS, DISTANCIA 550M, CONECTORES LC, PAQUETE DE 2 PIEZAS, MCA. UBIQUITI NETWORKS, MOD. UF-MM-1G O EQUIVALENTE. INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 2,00 |  |  |
| 68 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE HDMI VERSIÓN 2.0 REDONDO DE 5M (16.4 FT) OPTIMIZADO PARA RESOLUCIÓN 4K ULTRA HD, MCA. PANDUIT. INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 4,00 |  |  |
| 69 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MONITOR PROFESIONAL FULL HD LED DE 32" IDEAL PARA VIDEOVIGILANCIA / USO 24/7 / RESOLUCIÓN 1920X1080 / ENTRADAS DE VIDEO HDMI, DVI, VGA Y BNC. INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 4,00 |  |  |
| 70 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MONTAJE DE PARED UNIVERSAL ARTICULADO PARA MONITORES DE 32 A 55", CARGA MÁXIMA 50KG, VESA 600X400 MODELO: EPB64EW O EQUIVALENTE, MARCA: EPCOM. INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 4,00 |  |  |
|  |  | Cableado y canalización |  |  |  |  |
| 71 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA SALIDA A TUBO AUTOMÁTICA PARA PERALTE DE 66MM Y 116MM, CON ACABADO ELECTRO ZINC. INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 12 |  |  |
| 72 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA TIPO U DE 3/4", CON ACABADO ELECTRO ZINC, NO INCLUYE TUERCAS Y ARANDELAS. INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 13 |  |  |
| 73 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA TIPO U DE 1", CON ACABADO ELECTRO ZINC, NO INCLUYE TUERCAS Y ARANDELAS. INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1 |  |  |
| 74 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA TIPO U DE 1 1/4", CON ACABADO ELECTRO ZINC, NO INCLUYE TUERCAS Y ARANDELAS. INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 2 |  |  |
| 75 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT 3/4" PARED DELGADA (19MM) X 3 METROS, GALVANIZADO ETIQUETA VERDE, CALIBRE 19, MCA. RYMCO. INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 27 |  |  |
| 76 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE COPLE 3/4" (19MM) PARED DELGADA CON TORNILLO (TIPO AMERICANO) GALVANIZADO, ETIQUETA VERDE. INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 45 |  |  |
| 77 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR 3/4" (25MM) PARED DELGADA CON TORNILLO TIPO AMERICANO GALVANIZADO ETIQUETA VERDE. INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 116 |  |  |
| 78 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE 90° 3/4" (19MM) PARED DELGADA GALVANIZADO ETIQUETA VERDE. INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 15 |  |  |
| 79 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA TIPO CLIP PARA TUBERÍA CONDUIT DE 3/4" (19 MM). INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 63 |  |  |
| 80 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA CUADRADA DE 4 X 4 PULGADAS (10.2 X 10.2 CM), FABRICADA EN ACERO REFORZADO GALVANIZADO CON ACABADO BRILLANTE, CON TAPA CIEGA CUADRADA DE ACERO DE 4 X 4 PULGADAS, RESISTENTE A LA CORROSIÓN, MCA IGESA. INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 45 |  |  |
| 81 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT 1" (25MM) X 3 METROS PARED DELGADA SIN COPLE GALVANIZADO SIN ROSCA ETIQUETA VERDE, CALIBRE 16, MCA. RYMCO. INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 4 |  |  |
| 82 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE COPLE 1" (25 MM) PARED DELGADA CON TORNILLO (TIPO AMERICANO) GALVANIZADO, ETIQUETA VERDE. INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 5 |  |  |
| 83 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO CODO DE 90° DE 1" (25MM) PARED DELGADA GALVANIZADO ETIQUETA VERDE. INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 2 |  |  |
| 84 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR 1" (25MM) PARED DELGADA CON TORNILLO TIPO AMERICANO GALVANIZADO ETIQUETA VERDE. INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 2 |  |  |
| 85 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA CUADRADA DE 5 X 5 PULGADAS (12 X 12 CM), FABRICADA EN ACERO REFORZADO GALVANIZADO CON ACABADO BRILLANTE. C/TAPA, MCA IGESA. INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1 |  |  |
| 86 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA TIPO CLIP PARA TUBERÍA CONDUIT DE 1" (25 MM). INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 7 |  |  |
| 87 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT 1 1/4" PARED DELGADA (32MM) X 3 METROS, GALVANIZADO ETIQUETA VERDE, CALIBRE 16, MCA. RYMCO. INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 4 |  |  |
| 88 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE COPLE 1 1/4" (32MM) CON TORNILLO PARED DELGADA GALVANIZADO ETIQUETA VERDE. INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 6 |  |  |
| 89 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE 90° DE 1 1/4" (32MM) PARED DELGADA GALVANIZADO ETIQUETA VERDE. INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 2 |  |  |
| 90 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR 1 1/4" (32MM) PARED DELGADA CON TORNILLO GALVANIZADO ETIQUETA VERDE. INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 3 |  |  |
| 91 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA CUADRADA DE 6 X 6 PULGADAS DE ACERO GALVANIZADO, C/TAPA, MCA IGESA. INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1 |  |  |
| 92 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CLIP PARA TUBERÍA CONDUIT DE 1 1/4" (32 MM). INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 12 |  |  |
| 93 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VARILLA ROSCADA DE 3/8" X 3000MM, CON ACABADO ELECTRO ZINC. INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 13 |  |  |
| 94 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAQUETE TIPO ARPON DE 3/8" X 3" (9.5 X 76 MM). INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 74 |  |  |
| 95 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUERCA HEXAGONAL DE 3/8". INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 210 |  |  |
| 96 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARANDELA PLANA GALVANIZADA DE 3/8". INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 205 |  |  |
| 97 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO FLEXIBLE DE 3/4" (19MM) EN ACERO GALVANIZADO. ROLLO CON 50 M, MCA. PANDUIT. INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML | 48 |  |  |
| 98 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR CURVO PARA TUBO FLEXIBLE 3/4" (19 MM), MCA. PANDUIT. INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 35 |  |  |
| 99 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR RECTO PARA TUBO FLEXIBLE DE 3/4" (19 MM), MCA. PANDUIT. INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 32 |  |  |
| 100 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA OCTAGONAL DE 4 PULGADAS (9.2 CM) ITSA, MOD. JVD277, CUENTA CON 4 ORIFICIOS LATERALES Y 5 CENTRALES, CON TAPA MOD. JVD278. INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 28 |  |  |
| 101 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE UTP 305 M. DE COBRE, AZUL, CATEGORÍA 6 MEJORADO (23 AWG), PVC (CMR, RISER), DE 4 PARES, MCA. PANDUIT. INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML | 1900 |  |  |
| 102 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE FIBRA ÓPTICA DE 6 HILOS, MULTIMODO OM3 50/125 OPTIMIZADA, INTERIOR/EXTERIOR, LOOSE TUBE 250UM, NO CONDUCTIVA (DIELÉCTRICA), OFNR (RISER) MODELO FOCRX06Y O EQUIVALENTE MARCA PANDUIT. INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML | 115 |  |  |
|  |  | Planta Alta |  |  |  |  |
| 103 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CÁMARA BALA, MCA.HONEYWELL, MOD. HC30WB5R2 O EQUIVALENTE, IP 5 MP, H.265, 50 MTS IR, IP66, POE, LENTE VARIFOCAL MOTORIZADO 2.8-12MM, SOPORTA MICROSD. INCLUYE CONECTOR PLUG RJ45 PARA CABLE UTP CAT 6. INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 5,00 |  |  |
| 104 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CÁMARA DOMO, MCA.HONEYWELL, MOD. HC30W45R2 O EQUIVALENTE IP 5MP H.265 LENTE VARIFOCAL MOTORIZADO 2.8-12MM IP66 IK10 SERIE 30. INCLUYE CONECTOR PLUG RJ45 PARA CABLE UTP CAT 6. INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 2,00 |  |  |
| 105 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE JACK MODULAR MINI-COM® GIGA-TX™, RJ45 CATEGORIA 6, NEGRO, CONFIGURACIÓN A/B. INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 7,00 |  |  |
| 106 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORDONES DE PARCHEO COLOR AZUL PARA VOZ Y DATOS, 4 PARES CON CONECTORES MODULARES RJ-45/RJ-45 , CATEGORÍA 6, 5' DE LONGITUD, MARCA PANDUIT, NO. DE PARTE UTPSP5BUY. INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 7,00 |  |  |
|  |  | Cableado y canalización |  |  |  |  |
| 107 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA SALIDA A TUBO AUTOMÁTICA PARA PERALTE DE 66MM Y 116MM, CON ACABADO ELECTRO ZINC. INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 9,00 |  |  |
| 108 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA TIPO U DE 3/4", CON ACABADO ELECTRO ZINC, NO INCLUYE TUERCAS Y ARANDELAS. INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 5,00 |  |  |
| 109 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA TIPO U DE 1", CON ACABADO ELECTRO ZINC, NO INCLUYE TUERCAS Y ARANDELAS. INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1,00 |  |  |
| 110 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA TIPO U DE 1 1/4", CON ACABADO ELECTRO ZINC, NO INCLUYE TUERCAS Y ARANDELAS. INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1,00 |  |  |
| 111 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT 3/4" PARED DELGADA (19MM) X 3 METROS, GALVANIZADO ETIQUETA VERDE, CALIBRE 19, MCA. RYMCO. INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 6,00 |  |  |
| 112 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE COPLE 3/4" (19MM) PARED DELGADA CON TORNILLO (TIPO AMERICANO) GALVANIZADO, ETIQUETA VERDE. INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 10,00 |  |  |
| 113 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR 3/4" (25MM) PARED DELGADA CON TORNILLO TIPO AMERICANO GALVANIZADO ETIQUETA VERDE. INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 20,00 |  |  |
| 114 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE 90° 3/4" (19MM) PARED DELGADA GALVANIZADO ETIQUETA VERDE. INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 4,00 |  |  |
| 115 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA TIPO CLIP PARA TUBERÍA CONDUIT DE 3/4" (19 MM). INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 12,00 |  |  |
| 116 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA CUADRADA DE 4 X 4 PULGADAS (10.2 X 10.2 CM), FABRICADA EN ACERO REFORZADO GALVANIZADO CON ACABADO BRILLANTE, CON TAPA CIEGA CUADRADA DE ACERO DE 4 X 4 PULGADAS, RESISTENTE A LA CORROSIÓN, MCA IGESA. INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 10,00 |  |  |
| 117 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT 1" (25MM) X 3 METROS PARED DELGADA SIN COPLE GALVANIZADO SIN ROSCA ETIQUETA VERDE, CALIBRE 16, MCA. RYMCO. INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1,00 |  |  |
| 118 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE COPLE 1" (25MM) PARED DELGADA CON TORNILLO (TIPO AMERICANO) GALVANIZADO, ETIQUETA VERDE. INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 1,00 |  |  |
| 119 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO CODO DE 90° DE 1" (25MM) PARED DELGADA GALVANIZADO ETIQUETA VERDE. INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 2,00 |  |  |
| 120 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR 1" (25MM) PARED DELGADA CON TORNILLO TIPO AMERICANO GALVANIZADO ETIQUETA VERDE. INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 2,00 |  |  |
| 121 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA CUADRADA DE 5 X 5 PULGADAS (12 X 12 CM), FABRICADA EN ACERO REFORZADO GALVANIZADO CON ACABADO BRILLANTE. C/TAPA, MCA IGESA. INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1,00 |  |  |
| 122 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA TIPO CLIP PARA TUBERÍA CONDUIT DE 1" (25 MM). INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 3,00 |  |  |
| 123 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT 1 1/4" PARED DELGADA (32MM) X 3 METROS, GALVANIZADO ETIQUETA VERDE, CALIBRE 16, MCA. RYMCO. INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1,00 |  |  |
| 124 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE COPLE 1 1/4" (32MM) CON TORNILLO PARED DELGADA GALVANIZADO ETIQUETA VERDE. INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1,00 |  |  |
| 125 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE 90° DE 1 1/4" (32MM) PARED DELGADA GALVANIZADO ETIQUETA VERDE. INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 2,00 |  |  |
| 126 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR 1 1/4" (32MM) PARED DELGADA CON TORNILLO GALVANIZADO ETIQUETA VERDE. INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1,00 |  |  |
| 127 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA CUADRADA DE 6 X 6 PULGADAS DE ACERO GALVANIZADO, C/TAPA, MCA IGESA. INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1,00 |  |  |
| 128 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CLIP PARA TUBERÍA CONDUIT DE 1 1/4" (32 MM). INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 2,00 |  |  |
| 129 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VARILLA ROSCADA DE 3/8" X 3000MM, CON ACABADO ELECTRO ZINC. INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 6,00 |  |  |
| 130 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAQUETE TIPO ARPON DE 3/8" X 3" (9.5 X 76 MM). INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 19,00 |  |  |
| 131 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUERCA HEXAGONAL DE 3/8". INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 26,00 |  |  |
| 132 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARANDELA PLANA GALVANIZADA DE 3/8". INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 20,00 |  |  |
| 133 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO FLEXIBLE DE 3/4" (19MM) EN ACERO GALVANIZADO. ROLLO CON 50 M, MCA. PANDUIT. INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML | 16,00 |  |  |
| 134 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR CURVO PARA TUBO FLEXIBLE 3/4" (19 MM), MCA. PANDUIT. INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 5,00 |  |  |
| 135 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR RECTO PARA TUBO FLEXIBLE DE 3/4" (19 MM), MCA. PANDUIT. INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 2,00 |  |  |
| 136 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA OCTAGONAL DE 4 PULGADAS (9.2 CM) ITSA, MOD. JVD277, CUENTA CON 4 ORIFICIOS LATERALES Y 5 CENTRALES, CON TAPA MOD. JVD278. INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 4,00 |  |  |
| 137 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE UTP 305 M. DE COBRE, AZUL, CATEGORÍA 6 MEJORADO (23 AWG), PVC (CMR, RISER), DE 4 PARES, MCA. PANDUIT. INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | ML | 450,00 |  |  |
|  |  | Control de accesos |  |  |  |  |
|  |  | Sotano |  |  |  |  |
| 1 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE LECTOR MULTIFORMATO MCA. HID, MOD. R10 (900PTNNEK00000) O EQUIVALENTE/ SEOS (NO CLONABLE)/ICLASS SE/ ICLASS SR/ ICLASS /MIFARE CLASSIC, DESFIRE, PROXIMIDAD, GARANTÍA DE POR VIDA. INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 6,00 |  |  |
| 2 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE CHAPA MAGNÉTICA 600 LBS O EQUIVALENTE CON LED ULTRA-BRILLANTE/ LIBRE DE MAGNETISMO RESIDUAL / SENSOR DE ESTADO DE LA PLACA. INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 2,00 |  |  |
| 3 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE MONTAJE PARA CHAPA MAGNÉTICA MAG600NLED O EQUIVALENTE TIPO Z Y L. INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 2,00 |  |  |
| 4 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE REMOTO PARA TARJETA MODULAR CON FUENTE DE PODER DE 2 A, Y BATERÍA DE 4A, MCA. HONEYWELL, MOD. PW5K1ENC3 O EQUIVALENTE. INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 3,00 |  |  |
| 5 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE TARJETA MODULAR CON CAPACIDAD PARA DOS LECTORAS, MCA. HONEYWELL, MOD. PW7K1R2 PROWATCH PW-7000 O EQUIVALENTE. INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 3,00 |  |  |
|  |  | Cableado y canalización |  |  |  |  |
| 6 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT 3/4" PARED DELGADA (19MM) X 3 METROS, GALVANIZADO ETIQUETA VERDE, CALIBRE 19, MCA. RYMCO. INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 4,00 |  |  |
| 7 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE COPLE 3/4" (19MM) PARED DELGADA CON TORNILLO (TIPO AMERICANO) GALVANIZADO, ETIQUETA VERDE. INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 7,00 |  |  |
| 8 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR 3/4" (25MM) PARED DELGADA CON TORNILLO TIPO AMERICANO GALVANIZADO ETIQUETA VERDE. INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 12,00 |  |  |
| 9 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE 90° 3/4" (19MM) PARED DELGADA GALVANIZADO ETIQUETA VERDE. INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 2,00 |  |  |
| 10 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA TIPO CLIP PARA TUBERÍA CONDUIT DE 3/4" (19 MM). INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 6,00 |  |  |
| 11 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA CUADRADA DE 4 X 4 PULGADAS (10.2 X 10.2 CM), FABRICADA EN ACERO REFORZADO GALVANIZADO CON ACABADO BRILLANTE, CON TAPA CIEGA CUADRADA DE ACERO DE 4 X 4 PULGADAS, RESISTENTE A LA CORROSIÓN, MCA IGESA. INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 4,00 |  |  |
| 12 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT 1" (25MM) X 3 METROS PARED DELGADA SIN COPLE GALVANIZADO SIN ROSCA ETIQUETA VERDE, CALIBRE 16, MCA. RYMCO. INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1,00 |  |  |
| 13 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE COPLE 1" (25MM) PARED DELGADA CON TORNILLO (TIPO AMERICANO) GALVANIZADO, ETIQUETA VERDE. INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 2,00 |  |  |
| 14 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO CODO DE 90° DE 1" (25MM) PARED DELGADA GALVANIZADO ETIQUETA VERDE. INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 4,00 |  |  |
| 15 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR 1" (25MM) PARED DELGADA CON TORNILLO TIPO AMERICANO GALVANIZADO ETIQUETA VERDE. INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 2,00 |  |  |
| 16 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA CUADRADA DE 5 X 5 PULGADAS (12 X 12 CM), FABRICADA EN ACERO REFORZADO GALVANIZADO CON ACABADO BRILLANTE. C/TAPA, MCA IGESA. INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1,00 |  |  |
| 17 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA TIPO CLIP PARA TUBERÍA CONDUIT DE 1" (25 MM). INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 2,00 |  |  |
| 18 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VARILLA ROSCADA DE 3/8" X 3000MM, CON ACABADO ELECTRO ZINC. INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1,00 |  |  |
| 19 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAQUETE TIPO ARPON DE 3/8" X 3" (9.5 X 76 MM). INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 20,00 |  |  |
| 20 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE COPLE HEXAGONAL ROSCADO CUERDA MÁQUINA GALVANIZADO D 9.5 MM (3/8"). INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 20,00 |  |  |
| 21 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUERCA HEXAGONAL DE 3/8". INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 70,00 |  |  |
| 22 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARANDELA PLANA GALVANIZADA DE 3/8". INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 65,00 |  |  |
| 23 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE 6X22 AWG BLINDADO. INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML | 367,00 |  |  |
| 24 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE 4X18 AWG. INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML | 185,00 |  |  |
|  |  | Planta Baja |  |  |  |  |
| 25 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LECTOR MULTIFORMATO MCA. HID, MOD. R10 (900PTNNEK00000) O EQUIVALENTE/ SEOS (NO CLONABLE)/ICLASS SE/ ICLASS SR/ ICLASS /MIFARE CLASSIC, DESFIRE, PROXIMIDAD, GARANTÍA DE POR VIDA. INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 10,00 |  |  |
| 26 |  | SUMINISTRO Y CONFIGURACIÓN DE TARJETA ICLASS SEOS 8KB MODELO 5006PGGMN, (TECNOLOGÍA SEGURA, NO CLONABLE) / GARANTÍA DE POR VIDA. INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 100,00 |  |  |
| 27 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE CHAPA MAGNÉTICA 600 LBS O EQUIVALENTE CON LED ULTRA-BRILLANTE/ LIBRE DE MAGNETISMO RESIDUAL / SENSOR DE ESTADO DE LA PLACA. INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 5,00 |  |  |
| 28 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MONTAJE PARA CHAPA MAGNÉTICA MAG600NLED O EQUIVALENTE TIPO Z Y L. INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 5,00 |  |  |
| 29 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MONTAJE PARA PUERTAS DE SOLO CRISTAL PARA USO CON CHAPA MAGNÉTICA . INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 5,00 |  |  |
| 30 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE CHAPA MAGNÉTICA PARA PUERTA DE CRISTAL EN VESTÍBULO, MCA.SDC, MOD. 1562SCHDB O EQUIVALENTE. INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 2,00 |  |  |
| 31 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PEDESTAL PARA LECTORAS, TUBULAR, DE 10 CM DE DIÁMETRO, DE 1 M DE ALTURA, ACABADO CROMADO. INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 2,00 |  |  |
| 32 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOFTWARE PRO-WATCH CORPORATE EDITION V4.4. INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1,00 |  |  |
| 33 |  | SUMINISTRO DE SOPORTE ANUAL PARA CLIENTE BADGING. INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1,00 |  |  |
| 34 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE PARA CONTROLADOR INTELIGENTE PRINCIPAL, MCA. HONEYWELL, MOD. PW5K1ENC3 O EQUIVALENTE, CON FUENTE DE PODER DE 110/220 VAC, MCA. HONEYWELL, MOD.PW7KPSU120, Y 2 BATERIAS MCA. HONEYWELL, MOD.PWSK2E1PS de 4A. INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1,00 |  |  |
| 35 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTROLADOR INTELIGENTE PRINCIPAL, MCA. HONEYWELL, MOD. PW7K1IC, SERIE PW7000 O EQUIVALENTE. INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1,00 |  |  |
| 36 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE REMOTO PARA TARJETA MODULAR CON FUENTE DE PODER DE 2 A, Y BATERÍA DE 4A, MCA. HONEYWELL, MOD. PW5K1ENC3 O EQUIVALENTE. INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 5,00 |  |  |
| 37 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE TARJETA MODULAR CON CAPACIDAD PARA DOS LECTORAS, MCA. HONEYWELL, MOD. PW7K1R2 PROWATCH PW-7000 O EQUIVALENTE. INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 5,00 |  |  |
|  |  | Cableado y canalización |  |  |  |  |
| 38 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT 3/4" PARED DELGADA (19MM) X 3 METROS, GALVANIZADO ETIQUETA VERDE, CALIBRE 19, MCA. RYMCO. INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 7,00 |  |  |
| 39 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE COPLE 3/4" (19MM) PARED DELGADA CON TORNILLO (TIPO AMERICANO) GALVANIZADO, ETIQUETA VERDE. INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 18,00 |  |  |
| 40 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR 3/4" (25MM) PARED DELGADA CON TORNILLO TIPO AMERICANO GALVANIZADO ETIQUETA VERDE. INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 18.00 |  |  |
| 41 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE 90° 3/4" (19MM) PARED DELGADA GALVANIZADO ETIQUETA VERDE. INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 8.00 |  |  |
| 42 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA TIPO CLIP PARA TUBERÍA CONDUIT DE 3/4" (19 MM). INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 16.00 |  |  |
| 43 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA CUADRADA DE 4 X 4 PULGADAS (10.2 X 10.2 CM), FABRICADA EN ACERO REFORZADO GALVANIZADO CON ACABADO BRILLANTE, CON TAPA CIEGA CUADRADA DE ACERO DE 4 X 4 PULGADAS, RESISTENTE A LA CORROSIÓN, MCA IGESA. INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 8.00 |  |  |
| 44 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT 1" (25MM) X 3 METROS PARED DELGADA SIN COPLE GALVANIZADO SIN ROSCA ETIQUETA VERDE, CALIBRE 16, MCA. RYMCO. INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 2.00 |  |  |
| 45 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE COPLE 1" (25MM) PARED DELGADA CON TORNILLO (TIPO AMERICANO) GALVANIZADO, ETIQUETA VERDE. INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 3.00 |  |  |
| 46 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO CODO DE 90° DE 1" (25MM) PARED DELGADA GALVANIZADO ETIQUETA VERDE. INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 6.00 |  |  |
| 47 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR 1" (25MM) PARED DELGADA CON TORNILLO TIPO AMERICANO GALVANIZADO ETIQUETA VERDE. INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 6.00 |  |  |
| 48 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA CUADRADA DE 5 X 5 PULGADAS (12 X 12 CM), FABRICADA EN ACERO REFORZADO GALVANIZADO CON ACABADO BRILLANTE. C/TAPA, MCA IGESA. INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 2.00 |  |  |
| 49 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA TIPO CLIP PARA TUBERÍA CONDUIT DE 1" (25 MM). INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 4.00 |  |  |
| 50 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VARILLA ROSCADA DE 3/8" X 3000MM, CON ACABADO ELECTRO ZINC. INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 3,00 |  |  |
| 51 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAQUETE TIPO ARPON DE 3/8" X 3" (9.5 X 76 MM). INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 40,00 |  |  |
| 52 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE COPLE HEXAGONAL ROSCADO CUERDA MÁQUINA GALVANIZADO D 9.5 MM (3/8"). INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 40,00 |  |  |
| 53 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUERCA HEXAGONAL DE 3/8". INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 110,00 |  |  |
| 54 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARANDELA PLANA GALVANIZADA DE 3/8". INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 115,00 |  |  |
| 55 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE 6X22 AWG BLINDADO. INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML | 733.00 |  |  |
| 56 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE 4X18 AWG. INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML | 365.00 |  |  |
|  |  | Voz y Datos |  |  |  |  |
|  |  | Sótano |  |  |  |  |
| 1 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE RACK DE DOS POSTES ESTÁNDAR DE 19", NUMERADO, FABRICADO EN ACERO Y 45 UNIDADES DE RACK, COLOR NEGRO MARCA PANDUIT MODELO R2PS O EQUIVALENTE. INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1.00 |  |  |
| 2 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE ORGANIZADOR VERTICAL DOBLE PATCHRUNNER, PARA RACK ABIERTO DE 45 UNIDADES, 152.4 MM DE ANCHO, COLOR NEGRO MARCA PANDUIT MODELO PR2VD06 O EQUIVALENTE. INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 2.00 |  |  |
| 3 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORGANIZADOR DE CABLES HORIZONTAL PATCHLINK, SENCILLO (SOLO FRONTAL), PARA RACK DE 19IN, 2UR. INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 2.00 |  |  |
| 4 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL DE PARCHEO MODULAR MINI-COM (SIN CONECTORES), ANGULADO, SIN BLINDAJE, CON ETIQUETA Y CUBIERTA, DE 48 PUERTOS, 1UR, MCA. PANDUIT, MOD. CPP48WBLY O EQUIVALENTE. INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1.00 |  |  |
| 5 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE JACK MODULAR MINI-COM® GIGA-TX™, RJ45 CATEGORIA 6, NEGRO, CONFIGURACIÓN A/B. INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 10.00 |  |  |
| 6 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JACK MODULAR MINI-COM® GIGA-TX™, RJ45 CATEGORIA 6, BLANCO, CONFIGURACIÓN A/B. INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 10.00 |  |  |
| 7 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORDONES DE PARCHEO COLOR AZUL PARA VOZ Y DATOS, 4 PARES CON CONECTORES MODULARES RJ-45/RJ-45 , CATEGORÍA 6, 5' DE LONGITUD, MARCA PANDUIT, NO. DE PARTE UTPSP5BUY. INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 10.00 |  |  |
| 8 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CHAROLA PARA SOPORTAR EQUIPOS EN RACK DE 19", CON CAPACIDAD DE CARGA DE 30KG, 2UR, MCA CABLOFIL. INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 2.00 |  |  |
| 9 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMACORRIENTE MULTIPLE HORIZONTAL PARA RACK DE 19", 10 CONTACTOS, 20AMP. INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1.00 |  |  |
| 10 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE KIT DE PUESTA A TIERRA CON DOS JUMPERS Y BARRA COLECTORA, PARA RACK DE 19IN MARCA PANDUIT MODELO RGRKCBNJEJY O EQUIVALENTE. INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1.00 |  |  |
| 11 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CASETE DE ETIQUETAS ADHESIVAS, PARA PATCH PANEL, FACEPLATE O CAJAS SUPERFICIALES, IDENTIFICACIÓN PARA 4 PUERTOS, 125 ETIQUETAS MARCA PANDUIT MODELO C252X030FJC. INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1.00 |  |  |
| 12 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TORNILLO #12-24, 13 MM DE LARGO, PARA USO CON RACKS DE 2 O 4 POSTES PANDUIT, DE ACERO, BOLSA DE 100PZ MARCA PANDUIT MODELO S1224-C. INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1.00 |  |  |
| 13 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE ROLLO DE CINTA DE CONTACTO, DE 75 PIES (22.9M) DE LARGO, 19.1 MM DE ANCHO, COLOR NEGRO. INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 2.00 |  |  |
| 14 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FACEPLATE SERIE EJECUTIVA, 1 MODULO MINI-COM®MCA. PANDUIT, BLANCO INTERNACIONAL. INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 10.00 |  |  |
| 15 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BANDEJA OPTICOM™ PANDUIT™ PARA ORGANIZAR LA DISTRIBUCIÓN DE FIBRA ÓPTICA MOD. FMT1. INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1.00 |  |  |
| 16 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL DE DISTRIBUCIÓN PLANO DE FIBRA. SOSTIENE HASTA CUATRO PANELES PARA ADAPTADOR FAP O FMP. MOD. CFAPPBL1. INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1.00 |  |  |
| 17 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FAP LC 10GIG™ OM3/OM4 CARGADO CON SEIS ADAPTADORES DE FIBRA ÓPTICA DÚPLEX MULTIMODO LC (AGUAMARINA) CON MANGAS CON DIVISORES DE CERÁMICA DE ZIRCONIO. INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 2.00 |  |  |
| 18 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL PARA ADAPTADOR DE FIBRA TRANSPARENTE, CON ESPACIO DE RESERVA PARA USOS FUTUROS. INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1.00 |  |  |
| 19 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIGTAIL DE FIBRA ÓPTICA LC SIMPLEX, MULTIMODO OM3 50/125, 900UM, COLOR AQUA, 1 METRO. INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 12.00 |  |  |
| 20 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUMPER DE FIBRA ÓPTICA DUPLEX MULTIMODO 10 GIG (OM3) 50/125 LC A LC 2 MTS. INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1.00 |  |  |
| 21 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANGAS O TUBOS DE EMPALME DE 50 MM, MCA. PANDUIT. INCLUYE TODO LO NECESARIO. INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 12.00 |  |  |
| 22 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIFI SWITCH USW-PRO-48-POE GEN2, CAPA 3 DE 48 PUERTOS POE 802.3AT/BT + 4 PUERTOS 1/10G SFP+, 600W, PANTALLA INFORMATIVA, MCA. UBIQUITI NETWORKS, MOD. USW-PRO-48-POE O EQUIVALENTE. INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 1.00 |  |  |
| 23 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UFIBER MÓDULO SFP, TRANSCEPTOR MINIGIBIC MULTIMODO 1.25 GBPS, DISTANCIA 550M, CONECTORES LC, PAQUETE DE 2 PIEZAS, MCA. UBIQUITI NETWORKS, MOD. UF-MM-1G O EQUIVALENTE. INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 2.00 |  |  |
|  |  | Cableado y canalización |  |  |  |  |
| 24 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE CHAROLA TIPO MALLA ELECTROSOLDADA 66MM DE PERALTE X 150MM DE ANCHO Y 3000MM DE LONGITUD ACABADO ELECTROZINCADO DE 15 A 20 MICRAS BORDE DE SEGURIDAD TIPO GANCHO, PARA DAR MAYOR CAPACIDAD DE CARGA Y DOBLE HILO LATERAL PARA DAR MAYOR REFUERZO Y EVITAR DEFLEXIÓN, CUENTA CON LA NORMA: ANCE: NMX J 511 ANCE 2011. , MCA CABLOFIL. INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | TRAMO | 13.00 |  |  |
| 25 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE CLIP RECTO AUTOMÁTICO ACABADO ELECTROZINCADO DE 15 A 20 MICRAS PARA ACOPLAR TRAMOS RECTOS SE UTILIZA EN TODOS LOS ANCHOS SALVO 50MM Y 100 MM SU INSTALACIÓN REQUIERE HERRAMIENTA ( MG-51-906 ). INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 21.00 |  |  |
| 26 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE SUJETADOR UNIVERSAL MULTIUSOS 3000MM DE LARGO, CON ACABADO ELECTRO ZINC. INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 3.00 |  |  |
| 27 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA SALIDA A TUBO AUTOMÁTICA PARA PERALTE DE 66MM Y 116MM, CON ACABADO ELECTRO ZINC, MCA. PANDUIT. INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 4.00 |  |  |
| 28 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA TIPO U DE 3/4", CON ACABADO ELECTRO ZINC, NO INCLUYE TUERCAS Y ARANDELAS. INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 4.00 |  |  |
| 29 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA TIPO U DE 1", CON ACABADO ELECTRO ZINC, NO INCLUYE TUERCAS Y ARANDELAS. INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 17.00 |  |  |
| 30 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT 3/4" PARED DELGADA (19MM) X 3 METROS, GALVANIZADO ETIQUETA VERDE, CALIBRE 19, MCA. RYMCO. INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 13.00 |  |  |
| 31 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE COPLE 3/4" (19MM) PARED DELGADA CON TORNILLO (TIPO AMERICANO) GALVANIZADO, ETIQUETA VERDE. INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 17.00 |  |  |
| 32 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR 3/4" (25MM) PARED DELGADA CON TORNILLO TIPO AMERICANO GALVANIZADO ETIQUETA VERDE. INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 48.00 |  |  |
| 33 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE 90° 3/4" (19MM) PARED DELGADA GALVANIZADO ETIQUETA VERDE. INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 7.00 |  |  |
| 34 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA TIPO CLIP PARA TUBERÍA CONDUIT DE 3/4" (19 MM). INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 32.00 |  |  |
| 35 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA CUADRADA DE 4 X 4 PULGADAS (10.2 X 10.2 CM), FABRICADA EN ACERO REFORZADO GALVANIZADO CON ACABADO BRILLANTE, CON TAPA CIEGA CUADRADA DE ACERO DE 4 X 4 PULGADAS, RESISTENTE A LA CORROSIÓN, MCA IGESA. INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 29.00 |  |  |
| 36 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT 1" (25MM) X 3 METROS PARED DELGADA SIN COPLE GALVANIZADO SIN ROSCA ETIQUETA VERDE, CALIBRE 16, MCA. RYMCO. INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1.00 |  |  |
| 37 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE COPLE 1" (25MM) PARED DELGADA CON TORNILLO (TIPO AMERICANO) GALVANIZADO, ETIQUETA VERDE. INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 2.00 |  |  |
| 38 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO CODO DE 90° DE 1" (25MM) PARED DELGADA GALVANIZADO ETIQUETA VERDE. INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1.00 |  |  |
| 39 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR 1" (25MM) PARED DELGADA CON TORNILLO TIPO AMERICANO GALVANIZADO ETIQUETA VERDE. INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 3,00 |  |  |
| 40 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA CUADRADA DE 5 X 5 PULGADAS (12 X 12 CM), FABRICADA EN ACERO REFORZADO GALVANIZADO CON ACABADO BRILLANTE. C/TAPA, MCA IGESA. INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1.00 |  |  |
| 41 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA TIPO CLIP PARA TUBERÍA CONDUIT DE 1" (25 MM). INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 3.00 |  |  |
| 42 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VARILLA ROSCADA DE 3/8" X 3000MM, CON ACABADO ELECTRO ZINC. INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 14.00 |  |  |
| 43 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAQUETE TIPO ARPON DE 3/8" X 3" (9.5 X 76 MM). INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 75.00 |  |  |
| 44 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE HEXAGONAL ROSCADO CUERDA MÁQUINA GALVANIZADO D 9.5 MM (3/8"). INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 83.00 |  |  |
| 45 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUERCA HEXAGONAL DE 3/8". INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 248.00 |  |  |
| 46 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARANDELA PLANA GALVANIZADA DE 3/8". INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 297.00 |  |  |
| 47 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO FLEXIBLE DE 3/4" (19MM) EN ACERO GALVANIZADO. ROLLO CON 50 M, MCA. PANDUIT. INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML | 6.00 |  |  |
| 48 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR CURVO PARA TUBO FLEXIBLE 3/4" (19 MM), MCA. PANDUIT. INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 7.00 |  |  |
| 49 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR RECTO PARA TUBO FLEXIBLE DE 3/4" (19 MM), MCA. PANDUIT. INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 6.00 |  |  |
| 50 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA OCTAGONAL DE 4 PULGADAS (9.2 CM) ITSA, MOD. JVD277, CUENTA CON 4 ORIFICIOS LATERALES Y 5 CENTRALES, CON TAPA MOD. JVD278. INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 7.00 |  |  |
| 51 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE UTP 305 M. DE COBRE, AZUL, CATEGORÍA 6 MEJORADO (23 AWG), PVC (CMR, RISER), DE 4 PARES, MCA. PANDUIT. INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML | 1750.00 |  |  |
| 52 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE FIBRA ÓPTICA DE 6 HILOS, MULTIMODO OM3 50/125 OPTIMIZADA, INTERIOR/EXTERIOR, LOOSE TUBE 250UM, NO CONDUCTIVA (DIELÉCTRICA), OFNR (RISER) MODELO FOCRX06Y MARCA PANDUIT. INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | ML | 35.00 |  |  |
|  |  | Planta Baja |  |  |  |  |
| 53 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE JACK MODULAR MINI-COM® GIGA-TX™, RJ45 CATEGORIA 6, NEGRO, CONFIGURACIÓN A/B. INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 18.00 |  |  |
| 54 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JACK MODULAR MINI-COM® GIGA-TX™, RJ45 CATEGORIA 6, BLANCO, CONFIGURACIÓN A/B. INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 18.00 |  |  |
| 55 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORDONES DE PARCHEO COLOR AZUL PARA VOZ Y DATOS, 4 PARES CON CONECTORES MODULARES RJ-45/RJ-45 , CATEGORÍA 6, 5' DE LONGITUD, MARCA PANDUIT, NO. DE PARTE UTPSP5BUY. INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 18.00 |  |  |
| 56 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FACEPLATE SERIE EJECUTIVA, 1 MODULO MINI-COM®MCA. PANDUIT, BLANCO INTERNACIONAL. INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 18.00 |  |  |
|  |  | Cableado y canalización |  |  |  |  |
| 57 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE CHAROLA TIPO MALLA ELECTROSOLDADA 66MM DE PERALTE X 150MM DE ANCHO Y 3000MM DE LONGITUD ACABADO ELECTROZINCADO DE 15 A 20 MICRAS BORDE DE SEGURIDAD TIPO GANCHO, PARA DAR MAYOR CAPACIDAD DE CARGA Y DOBLE HILO LATERAL PARA DAR MAYOR REFUERZO Y EVITAR DEFLEXIÓN, CUENTA CON LA NORMA: ANCE: NMX J 511 ANCE 2011. , MCA CABLOFIL. INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | TRAMO | 30.00 |  |  |
| 58 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CLIP RECTO AUTOMÁTICO ACABADO ELECTROZINCADO DE 15 A 20 MICRAS PARA ACOPLAR TRAMOS RECTOS SE UTILIZA EN TODOS LOS ANCHOS SALVO 50MM Y 100 MM SU INSTALACIÓN REQUIERE HERRAMIENTA ( MG-51-906 ). INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 74.00 |  |  |
| 59 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE SUJETADOR UNIVERSAL MULTIUSOS 3000MM DE LARGO, CON ACABADO ELECTRO ZINC. INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 5.00 |  |  |
| 60 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA SALIDA A TUBO AUTOMÁTICA PARA PERALTE DE 66MM Y 116MM, CON ACABADO ELECTRO ZINC, MCA. PANDUIT. INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 11.00 |  |  |
| 61 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA TIPO U DE 3/4", CON ACABADO ELECTRO ZINC, NO INCLUYE TUERCAS Y ARANDELAS. INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 5.00 |  |  |
| 62 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA TIPO U DE 1", CON ACABADO ELECTRO ZINC, NO INCLUYE TUERCAS Y ARANDELAS. INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 21.00 |  |  |
| 63 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT 3/4" PARED DELGADA (19MM) X 3 METROS, GALVANIZADO ETIQUETA VERDE, CALIBRE 19, MCA. RYMCO. INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 21.00 |  |  |
| 64 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE COPLE 3/4" (19MM) PARED DELGADA CON TORNILLO (TIPO AMERICANO) GALVANIZADO, ETIQUETA VERDE. INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 31.00 |  |  |
| 65 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR 3/4" (25MM) PARED DELGADA CON TORNILLO TIPO AMERICANO GALVANIZADO ETIQUETA VERDE. INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 84.00 |  |  |
| 66 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE 90° 3/4" (19MM) PARED DELGADA GALVANIZADO ETIQUETA VERDE. INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 11.00 |  |  |
| 67 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA TIPO CLIP PARA TUBERÍA CONDUIT DE 3/4" (19 MM). INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 42.00 |  |  |
| 68 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA CUADRADA DE 4 X 4 PULGADAS (10.2 X 10.2 CM), FABRICADA EN ACERO REFORZADO GALVANIZADO CON ACABADO BRILLANTE, CON TAPA CIEGA CUADRADA DE ACERO DE 4 X 4 PULGADAS, RESISTENTE A LA CORROSIÓN, MCA IGESA. INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 31.00 |  |  |
| 69 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT 1" (25MM) X 3 METROS PARED DELGADA SIN COPLE GALVANIZADO SIN ROSCA ETIQUETA VERDE, CALIBRE 16, MCA. RYMCO. INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 3.00 |  |  |
| 70 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE COPLE 1" (25MM) PARED DELGADA CON TORNILLO (TIPO AMERICANO) GALVANIZADO, ETIQUETA VERDE. INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 4.00 |  |  |
| 71 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO CODO DE 90° DE 1" (25MM) PARED DELGADA GALVANIZADO ETIQUETA VERDE. INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1.00 |  |  |
| 72 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR 1" (25MM) PARED DELGADA CON TORNILLO TIPO AMERICANO GALVANIZADO ETIQUETA VERDE. INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 4.00 |  |  |
| 73 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA CUADRADA DE 5 X 5 PULGADAS (12 X 12 CM), FABRICADA EN ACERO REFORZADO GALVANIZADO CON ACABADO BRILLANTE. C/TAPA, MCA IGESA. INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1.00 |  |  |
| 74 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA TIPO CLIP PARA TUBERÍA CONDUIT DE 1" (25 MM). INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 6.00 |  |  |
| 75 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VARILLA ROSCADA DE 3/8" X 3000MM, CON ACABADO ELECTRO ZINC. INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 19.00 |  |  |
| 76 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAQUETE TIPO ARPON DE 3/8" X 3" (9.5 X 76 MM). INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 195.00 |  |  |
| 77 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE HEXAGONAL ROSCADO CUERDA MÁQUINA GALVANIZADO DE 9.5 MM (3/8"). INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 185.00 |  |  |
| 78 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUERCA HEXAGONAL DE 3/8". INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 435.00 |  |  |
| 79 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARANDELA PLANA GALVANIZADA DE 3/8". INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 405.00 |  |  |
| 80 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO FLEXIBLE DE 3/4" (19MM) EN ACERO GALVANIZADO. ROLLO CON 50 M, MCA. PANDUIT. INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML | 11.00 |  |  |
| 81 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR CURVO PARA TUBO FLEXIBLE 3/4" (19 MM), MCA. PANDUIT. INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 11.00 |  |  |
| 82 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR RECTO PARA TUBO FLEXIBLE DE 3/4" (19 MM), MCA. PANDUIT. INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 10.00 |  |  |
| 83 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA OCTAGONAL DE 4 PULGADAS (9.2 CM) ITSA, MOD. JVD277, CUENTA CON 4 ORIFICIOS LATERALES Y 5 CENTRALES, CON TAPA MOD. JVD278. INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 9.00 |  |  |
| 84 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE UTP 305 M. DE COBRE, AZUL, CATEGORÍA 6 MEJORADO (23 AWG), PVC (CMR, RISER), DE 4 PARES, MCA. PANDUIT. INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML | 2350.00 |  |  |
| 85 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE DE FIBRA ÓPTICA DE 6 HILOS, MULTIMODO OM3 50/125 OPTIMIZADA, INTERIOR/EXTERIOR, LOOSE TUBE 250UM, NO CONDUCTIVA (DIELÉCTRICA), OFNR (RISER) MODELO FOCRX06Y MARCA PANDUIT. INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML | 85.00 |  |  |
|  |  | Planta Alta |  |  |  |  |
| 86 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE JACK MODULAR MINI-COM® GIGA-TX™, RJ45 CATEGORIA 6, NEGRO, CONFIGURACIÓN A/B. INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 13.00 |  |  |
| 87 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JACK MODULAR MINI-COM® GIGA-TX™, RJ45 CATEGORIA 6, BLANCO, CONFIGURACIÓN A/B. INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 13.00 |  |  |
| 88 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORDONES DE PARCHEO COLOR AZUL PARA VOZ Y DATOS, 4 PARES CON CONECTORES MODULARES RJ-45/RJ-45 , CATEGORÍA 6, 5' DE LONGITUD, MARCA PANDUIT, NO. DE PARTE UTPSP5BUY. INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 13.00 |  |  |
| 89 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FACEPLATE SERIE EJECUTIVA, 1 MODULO MINI-COM®MCA. PANDUIT, BLANCO INTERNACIONAL. INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 13.00 |  |  |
|  |  | Cableado y canalización |  |  |  |  |
| 90 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE CHAROLA TIPO MALLA ELECTROSOLDADA 66MM DE PERALTE X 150MM DE ANCHO Y 3000MM DE LONGITUD ACABADO ELECTROZINCADO DE 15 A 20 MICRAS BORDE DE SEGURIDAD TIPO GANCHO, PARA DAR MAYOR CAPACIDAD DE CARGA Y DOBLE HILO LATERAL PARA DAR MAYOR REFUERZO Y EVITAR DEFLEXIÓN, CUENTA CON LA NORMA: ANCE: NMX J 511 ANCE 2011. , MCA CABLOFIL. INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | TRAMO | 8.00 |  |  |
| 91 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CLIP RECTO AUTOMÁTICO ACABADO ELECTROZINCADO DE 15 A 20 MICRAS PARA ACOPLAR TRAMOS RECTOS SE UTILIZA EN TODOS LOS ANCHOS SALVO 50MM Y 100MM SU INSTALACIÓN REQUIERE HERRAMIENTA ( MG-51-906 ). INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 7.00 |  |  |
| 92 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE SUJETADOR UNIVERSAL MULTIUSOS 3000MM DE LARGO, CON ACABADO ELECTRO ZINC. INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1.00 |  |  |
| 93 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA SALIDA A TUBO AUTOMÁTICA PARA PERALTE DE 66MM Y 116MM, CON ACABADO ELECTRO ZINC, MCA. PANDUIT. INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1.00 |  |  |
| 94 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA TIPO U DE 3/4", CON ACABADO ELECTRO ZINC, NO INCLUYE TUERCAS Y ARANDELAS. INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 3.00 |  |  |
| 95 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA TIPO U DE 1", CON ACABADO ELECTRO ZINC, NO INCLUYE TUERCAS Y ARANDELAS. INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 5.00 |  |  |
| 96 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT 3/4" PARED DELGADA (19MM) X 3 METROS, GALVANIZADO ETIQUETA VERDE, CALIBRE 19, MCA. RYMCO. INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 4.00 |  |  |
| 97 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE COPLE 3/4" (19MM) PARED DELGADA CON TORNILLO (TIPO AMERICANO) GALVANIZADO, ETIQUETA VERDE. INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 7.00 |  |  |
| 98 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR 3/4" (25MM) PARED DELGADA CON TORNILLO TIPO AMERICANO GALVANIZADO ETIQUETA VERDE. INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 18.00 |  |  |
| 99 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE 90° 3/4" (19MM) PARED DELGADA GALVANIZADO ETIQUETA VERDE. INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 2.00 |  |  |
| 100 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA TIPO CLIP PARA TUBERÍA CONDUIT DE 3/4" (19 MM). INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 6.00 |  |  |
| 101 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA CUADRADA DE 4 X 4 PULGADAS (10.2 X 10.2 CM), FABRICADA EN ACERO REFORZADO GALVANIZADO CON ACABADO BRILLANTE, CON TAPA CIEGA CUADRADA DE ACERO DE 4 X 4 PULGADAS, RESISTENTE A LA CORROSIÓN, MCA IGESA. INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 10.00 |  |  |
| 102 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT 1" (25MM) X 3 METROS PARED DELGADA SIN COPLE GALVANIZADO SIN ROSCA ETIQUETA VERDE, CALIBRE 16, MCA. RYMCO. INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1.00 |  |  |
| 103 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE COPLE 1" (25MM) PARED DELGADA CON TORNILLO (TIPO AMERICANO) GALVANIZADO, ETIQUETA VERDE. INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 2.00 |  |  |
| 104 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO CODO DE 90° DE 1" (25MM) PARED DELGADA GALVANIZADO ETIQUETA VERDE. INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1.00 |  |  |
| 105 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR 1" (25MM) PARED DELGADA CON TORNILLO TIPO AMERICANO GALVANIZADO ETIQUETA VERDE. INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1.00 |  |  |
| 106 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA CUADRADA DE 5 X 5 PULGADAS (12 X 12 CM), FABRICADA EN ACERO REFORZADO GALVANIZADO CON ACABADO BRILLANTE. C/TAPA, MCA IGESA. INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1.00 |  |  |
| 107 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA TIPO CLIP PARA TUBERÍA CONDUIT DE 1" (25 MM). INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1.00 |  |  |
| 108 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VARILLA ROSCADA DE 3/8" X 3000MM, CON ACABADO ELECTRO ZINC. INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 8.00 |  |  |
| 109 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAQUETE TIPO ARPON DE 3/8" X 3" (9.5 X 76 MM). INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 30.00 |  |  |
| 110 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE COPLE HEXAGONAL ROSCADO CUERDA MÁQUINA GALVANIZADO D 9.5 MM (3/8"). INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 32.00 |  |  |
| 111 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUERCA HEXAGONAL DE 3/8". INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 217.00 |  |  |
| 112 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARANDELA PLANA GALVANIZADA DE 3/8". INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 198.00 |  |  |
| 113 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO FLEXIBLE DE 3/4" (19MM) EN ACERO GALVANIZADO. ROLLO CON 50 M, MCA. PANDUIT. INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML | 3.00 |  |  |
| 114 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR CURVO PARA TUBO FLEXIBLE 3/4" (19 MM), MCA. PANDUIT. INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 2.00 |  |  |
| 115 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR RECTO PARA TUBO FLEXIBLE DE 3/4" (19 MM), MCA. PANDUIT. INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 4.00 |  |  |
| 116 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA OCTAGONAL DE 4 PULGADAS (9.2 CM) ITSA, MOD. JVD277, CUENTA CON 4 ORIFICIOS LATERALES Y 5 CENTRALES, CON TAPA MOD. JVD278. INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 4.00 |  |  |
| 117 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE UTP 305 M. DE COBRE, AZUL, CATEGORÍA 6 MEJORADO (23 AWG), PVC (CMR, RISER), DE 4 PARES, MCA. PANDUIT. INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML | 500.00 |  |  |
|  |  | Sistema de Intrusión (alarmas) |  |  |  |  |
|  |  | Sótano |  |  |  |  |
| 1 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SENSOR DE MOVIMIENTO ANTI MÁSCARA, MCA. HONEYWELL, MOD. IS3050A-SN. INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 3.0 |  |  |
| 2 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DETECTOR DE MOVIMIENTO, MCA. HONEYWELL, MOD. IS3050, ALCANCE HASTA 16 M. INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 2.0 |  |  |
| 3 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE GIRATORIO PARA PARED PARA DETECTOR DE MOVIMIENTO IS3050 O EQUIVALENTE. INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 5.0 |  |  |
| 4 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTACTO MAGNÉTICO DIRECCIONABLE COMPATIBLE CON PANELES VISTA V-PLEX COLOR GRIS, MCA. HONEYWELL HOME RESIDEO, MOD. 4939-SN-GR O EQUIVALENTE. INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1.0 |  |  |
|  |  | Cableado y canalización |  |  |  |  |
| 5 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT 3/4" PARED DELGADA (19MM) X 3 METROS, GALVANIZADO ETIQUETA VERDE, CALIBRE 19, MCA. RYMCO. INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 27.00 |  |  |
| 6 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE COPLE 3/4" (19MM) PARED DELGADA CON TORNILLO (TIPO AMERICANO) GALVANIZADO, ETIQUETA VERDE. INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 48.00 |  |  |
| 7 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR 3/4" (25MM) PARED DELGADA CON TORNILLO TIPO AMERICANO GALVANIZADO ETIQUETA VERDE. INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 45.00 |  |  |
| 8 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE 90° 3/4" (19MM) PARED DELGADA GALVANIZADO ETIQUETA VERDE. INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 19.00 |  |  |
| 9 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA TIPO CLIP PARA TUBERÍA CONDUIT DE 3/4" (19 MM). INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 67.00 |  |  |
| 10 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA CUADRADA DE 4 X 4 PULGADAS (10.2 X 10.2 CM), FABRICADA EN ACERO REFORZADO GALVANIZADO CON ACABADO BRILLANTE, CON TAPA CIEGA CUADRADA DE ACERO DE 4 X 4 PULGADAS, RESISTENTE A LA CORROSIÓN, MCA IGESA. INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 28.00 |  |  |
| 11 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VARILLA ROSCADA DE 3/8" X 3000MM, CON ACABADO ELECTRO ZINC. INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 15.00 |  |  |
| 12 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAQUETE TIPO ARPON DE 3/8" X 3" (9.5 X 76 MM). INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 67.00 |  |  |
| 13 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE COPLE HEXAGONAL ROSCADO CUERDA MÁQUINA GALVANIZADO D 9.5 MM (3/8"). INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 58.00 |  |  |
| 14 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUERCA HEXAGONAL DE 3/8". INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 252.00 |  |  |
| 15 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARANDELA PLANA GALVANIZADA DE 3/8". INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 195.00 |  |  |
| 16 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE 2X18 AWG CMR. INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML | 64.00 |  |  |
| 17 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE 4X18 AWG CMR. INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML | 245.00 |  |  |
|  |  | Planta Baja |  |  |  |  |
| 18 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DETECTOR DE MOVIMIENTO, MCA. HONEYWELL, MOD. IS3050, ALCANCE HASTA 16 M. INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 3.00 |  |  |
| 19 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE GIRATORIO PARA PARED PARA DETECTOR DE MOVIMIENTO IS3050 O EQUIVALENTE. INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 3.00 |  |  |
| 20 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DETECTOR DE IMPACTO PARA PUERTAS Y VENTANAS DE CRISTAL, MCA. HONEYWELL HOME RESIDEO, MOD. FG-1625SN O EQUIVALENTE. INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 29.00 |  |  |
| 21 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTACTO MAGNÉTICO PARA APLICACIONES DE ALARMAS Y CCTV PARA PUERTAS Y VENTANAS, MCA. HONEYWELL HOME RESIDEO, MOD. 79392 O EQUIVALENTE. INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 10.00 |  |  |
| 22 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL DE ALARMA HIBRIDO, MCA. HONEYWELL HOME RESIDEO, MOD. VISTA-128-BP-T, 8 PARTICIONES, HASTA 128 ZONAS, COMPATIBLE CON ALARMNET Y TOTAL CONNECT. INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 1.00 |  |  |
| 23 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE PROGRAMACIÓN CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE PANEL DE ALARMA. INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 1.00 |  |  |
| 24 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE COMUNICADOR DUAL ETHERNET/GSM 4G COMPATIBLE CON ALARMNET Y TOTAL CONNECT. INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1.00 |  |  |
| 25 |  | SUMINISTRO DE PLAN ANUAL DE MONITOREO PARA COMUNICADOR GSM ALARMNET, PLAN ILIMITADO DE SEÑALES Y TOTAL CONNECT BÁSICO INCLUIDO. INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | SERV | 1.00 |  |  |
| 26 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MÓDULO AISLADOR PARA LAZOS DE TECNOLOGÍA VPLEX. INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1.00 |  |  |
| 27 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TECLADO LCD DE PALABRAS FIJAS COMPATIBLE CON PANELES DE LA SERIE VISTA. INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1.00 |  |  |
| 28 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIRENA DE DOS TONOS 30 W, MCA. SFIRE, MOD. SF581L. INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1.00 |  |  |
| 29 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE RESISTENCIA DE 2 K OHM 1/2 WATT, 5% AXIAL, PELÍCULA DE CARBÓN. INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 8.00 |  |  |
| 30 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BATERÍA AGM / VRLA / 12 VCD / 7 AH / TAMAÑO ESTÁNDAR ( 151 X 101 X 65 MM), MCA.HONEYWELL, MOD.BAT12260BP O EQUIVALENTE. INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 2.00 |  |  |
|  |  | Cableado y canalización |  |  |  |  |
| 31 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT 3/4" PARED DELGADA (19MM) X 3 METROS, GALVANIZADO ETIQUETA VERDE, CALIBRE 19, MCA. RYMCO. INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 65.00 |  |  |
| 31 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE COPLE 3/4" (19MM) PARED DELGADA CON TORNILLO (TIPO AMERICANO) GALVANIZADO, ETIQUETA VERDE. INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 86.00 |  |  |
| 31 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR 3/4" (25MM) PARED DELGADA CON TORNILLO TIPO AMERICANO GALVANIZADO ETIQUETA VERDE. INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 136.00 |  |  |
| 31 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE 90° 3/4" (19MM) PARED DELGADA GALVANIZADO ETIQUETA VERDE. INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 20.00 |  |  |
| 31 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA TIPO CLIP PARA TUBERÍA CONDUIT DE 3/4" (19 MM). INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 123.00 |  |  |
| 31 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA CUADRADA DE 4 X 4 PULGADAS (10.2 X 10.2 CM), FABRICADA EN ACERO REFORZADO GALVANIZADO CON ACABADO BRILLANTE, CON TAPA CIEGA CUADRADA DE ACERO DE 4 X 4 PULGADAS, RESISTENTE A LA CORROSIÓN, MCA IGESA. INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 57.00 |  |  |
| 31 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VARILLA ROSCADA DE 3/8" X 3000MM, CON ACABADO ELECTRO ZINC. INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 21.00 |  |  |
| 31 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAQUETE TIPO ARPON DE 3/8" X 3" (9.5 X 76 MM). INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 125.00 |  |  |
| 31 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE COPLE HEXAGONAL ROSCADO CUERDA MÁQUINA GALVANIZADO D 9.5 MM (3/8"). INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 118.00 |  |  |
| 31 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUERCA HEXAGONAL DE 3/8". INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 334.00 |  |  |
| 31 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARANDELA PLANA GALVANIZADA DE 3/8". INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 335.00 |  |  |
| 31 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE 2X18 AWG CMR. INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML | 113.00 |  |  |
| 31 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE 4X18 AWG CMR. INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML | 436.00 |  |  |
|  |  | Planta Alta |  |  |  |  |
| 32 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DETECTOR DE MOVIMIENTO, MCA. HONEYWELL, MOD. IS3050, ALCANCE HASTA 16 M. INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 1.00 |  |  |
| 32 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTE GIRATORIO PARA PARED PARA DETECTOR DE MOVIMIENTO IS3050 O EQUIVALENTE. INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1.00 |  |  |
| 32 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DETECTOR DE IMPACTO PARA PUERTAS Y VENTANAS DE CRISTAL, MCA. HONEYWELL HOME RESIDEO, MOD. FG-1625SN O EQUIVALENTE. INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 11.00 |  |  |
|  |  | Cableado y canalización |  |  |  |  |
| 33 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT 3/4" PARED DELGADA (19MM) X 3 METROS, GALVANIZADO ETIQUETA VERDE, CALIBRE 19, MCA. RYMCO. INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 18.00 |  |  |
| 34 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE COPLE 3/4" (19MM) PARED DELGADA CON TORNILLO (TIPO AMERICANO) GALVANIZADO, ETIQUETA VERDE. INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 46.00 |  |  |
| 35 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR 3/4" (25MM) PARED DELGADA CON TORNILLO TIPO AMERICANO GALVANIZADO ETIQUETA VERDE. INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 19.00 |  |  |
| 36 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE 90° 3/4" (19MM) PARED DELGADA GALVANIZADO ETIQUETA VERDE. INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 11.00 |  |  |
| 37 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA TIPO CLIP PARA TUBERÍA CONDUIT DE 3/4" (19 MM). INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 30.00 |  |  |
| 38 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA CUADRADA DE 4 X 4 PULGADAS (10.2 X 10.2 CM), FABRICADA EN ACERO REFORZADO GALVANIZADO CON ACABADO BRILLANTE, CON TAPA CIEGA CUADRADA DE ACERO DE 4 X 4 PULGADAS, RESISTENTE A LA CORROSIÓN, MCA IGESA. INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 15.00 |  |  |
| 39 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VARILLA ROSCADA DE 3/8" X 3000MM, CON ACABADO ELECTRO ZINC. INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 8.00 |  |  |
| 40 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAQUETE TIPO ARPON DE 3/8" X 3" (9.5 X 76 MM). INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 28.00 |  |  |
| 41 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE COPLE HEXAGONAL ROSCADO CUERDA MÁQUINA GALVANIZADO D 9.5 MM (3/8"). INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 44.00 |  |  |
| 42 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUERCA HEXAGONAL DE 3/8". INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 74.00 |  |  |
| 43 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARANDELA PLANA GALVANIZADA DE 3/8". INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 130.00 |  |  |
| 44 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE 2X18 AWG CMR. INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML | 23.00 |  |  |
| 45 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE 4X18 AWG CMR. INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML | 119.00 |  |  |
|  |  | Sistema Wifi |  |  |  |  |
|  |  | Sótano |  |  |  |  |
| 1 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL DE PARCHEO (VACIO) ANGULADO MODULAR PARA 24 JACKS MINICOM 1RU, MCA. PANDUIT, MOD. CPP24WBLY O EQUIVALENTE INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 1.00 |  |  |
| 2 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE JACK MODULAR MINI-COM® GIGA-TX™, RJ45 CATEGORIA 6, NEGRO, CONFIGURACIÓN A/B. INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 4.00 |  |  |
| 3 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORDONES DE PARCHEO COLOR AZUL PARA VOZ Y DATOS, 4 PARES CON CONECTORES MODULARES RJ-45/RJ-45 , CATEGORÍA 6, 5' DE LONGITUD, MARCA PANDUIT, NO. DE PARTE UTPSP5BUY. INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 4.00 |  |  |
| 4 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESS POINT, MCA. UBIQUITI NETWORKS, MOD. UAP-AC-HD UNIFI HD 802.11AC WAVE 2 MU-MIMO 4X4 PARA ALTA DENSIDAD DE USUARIOS, HASTA 500 USUARIOS WIFI. INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 4.00 |  |  |
| 5 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SWITCH CORE EDGEMAX ADMINISTRABLE 12 PUERTOS SFP+, 4 PUERTOS 10G. INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1.00 |  |  |
| 6 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SWITCH UNIFI ADMINISTRABLE DE 18 PUERTOS (16 GIBABIT POE+ 802.3AT/AF Y PASIVO 24V + 2 SFP) 150 WATTS. INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1.00 |  |  |
| 7 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UFIBER MÓDULO SFP, TRANSCEPTOR MINIGIBIC MULTIMODO 1.25 GBPS, DISTANCIA 550M, CONECTORES LC, PAQUETE DE 2 PIEZAS, MCA. UBIQUITI NETWORKS, MOD. UF-MM-1G O EQUIVALENTE. INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1.00 |  |  |
| 8 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE JUMPER DE FIBRA ÓPTICA DUPLEX MULTIMODO 10 GIG (OM3) 50/125 LC A LC 2 MTS. INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1.00 |  |  |
| 9 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTROLADOR CLOUD KEY PARA GESTIONAR 50 EQUIPOS UNIFI DESDE LA NUBE, SERVIDOR HOTSPOT, ALERTAS A CORREO, ACTUALIZACIONES MASIVAS, ETC. 802.3AF. INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1.00 |  |  |
| 10 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ROUTERBOARD, MCA. MIKROTIK, MOD. RB3011UIAS-RM O EQUIVALENTE, CPU 2 NÚCLEOS, 10 PUERTOS GIGABIT ETHERNET, 1 PUERTO SFP, 1 GB MEMORIA, LICENCIA NIVEL 5, MONTAJE RACK. INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 1.00 |  |  |
|  |  | Planta Baja |  |  |  |  |
| 11 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE JACK MODULAR MINI-COM® GIGA-TX™, RJ45 CATEGORIA 6, NEGRO, CONFIGURACIÓN A/B. INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 4.00 |  |  |
| 12 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORDONES DE PARCHEO COLOR AZUL PARA VOZ Y DATOS, 4 PARES CON CONECTORES MODULARES RJ-45/RJ-45 , CATEGORÍA 6, 5' DE LONGITUD, MARCA PANDUIT, NO. DE PARTE UTPSP5BUY. INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 4.00 |  |  |
| 13 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESS POINT, MCA. UBIQUITI NETWORKS, MOD. UAP-AC-HD UNIFI HD 802.11AC WAVE 2 MU-MIMO 4X4 PARA ALTA DENSIDAD DE USUARIOS, HASTA 500 USUARIOS WIFI. INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 4.00 |  |  |
|  |  | Planta Alta |  |  |  |  |
| 14 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE JACK MODULAR MINI-COM® GIGA-TX™, RJ45 CATEGORIA 6, NEGRO, CONFIGURACIÓN A/B. INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 2.00 |  |  |
| 15 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORDONES DE PARCHEO COLOR AZUL PARA VOZ Y DATOS, 4 PARES CON CONECTORES MODULARES RJ-45/RJ-45 , CATEGORÍA 6, 5' DE LONGITUD, MARCA PANDUIT, NO. DE PARTE UTPSP5BUY. INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 2.00 |  |  |
| 16 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESS POINT, MCA. UBIQUITI NETWORKS, MOD. UAP-AC-HD UNIFI HD 802.11AC WAVE 2 MU-MIMO 4X4 PARA ALTA DENSIDAD DE USUARIOS, HASTA 500 USUARIOS WIFI. INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 2.00 |  |  |
|  |  | Obras exteriores |  |  |  |  |
|  |  | Instalaciones |  |  |  |  |
|  |  | Sistemas Especiales |  |  |  |  |
|  |  | CCTV |  |  |  |  |
| 1 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CÁMARA BALA, MCA.HONEYWELL, MOD. HC30WB5R2 O EQUIVALENTE, IP 5 MP, H.265, 50 MTS IR, IP66, POE, LENTE VARIFOCAL MOTORIZADO 2.8-12MM, SOPORTA MICROSD. INCLUYE CONECTOR PLUG RJ45 PARA CABLE UTP CAT 6. INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 3.00 |  |  |
|  |  | Cableado y canalización |  |  |  |  |
| 2 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO CONDUIT 3/4" PARED DELGADA (19MM) X 3 METROS, GALVANIZADO ETIQUETA VERDE, CALIBRE 19, MCA. RYMCO. INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 7.00 |  |  |
| 3 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE COPLE 3/4" (19MM) PARED DELGADA CON TORNILLO (TIPO AMERICANO) GALVANIZADO, ETIQUETA VERDE. INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 11.00 |  |  |
| 4 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE CONECTOR 3/4" (25MM) PARED DELGADA CON TORNILLO TIPO AMERICANO GALVANIZADO ETIQUETA VERDE. INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 15.00 |  |  |
| 5 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO DE 90° 3/4" (19MM) PARED DELGADA GALVANIZADO ETIQUETA VERDE. INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 3.00 |  |  |
| 6 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE ABRAZADERA TIPO U DE 3/4", CON ACABADO ELECTRO ZINC, NO INCLUYE TUERCAS Y ARANDELAS. INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 14.00 |  |  |
| 7 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA CUADRADA DE 4 X 4 PULGADAS (10.2 X 10.2 CM), FABRICADA EN ACERO REFORZADO GALVANIZADO CON ACABADO BRILLANTE, CON TAPA CIEGA CUADRADA DE ACERO DE 4 X 4 PULGADAS, RESISTENTE A LA CORROSIÓN, MCA IGESA. INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 5.00 |  |  |
| 8 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VARILLA ROSCADA DE 3/8" X 3000 MM, CON ACABADO ELECTRO ZINC. INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 3.00 |  |  |
| 9 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAQUETE TIPO ARPON DE 3/8" X 3" (9.5 X 76 MM). INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 14.00 |  |  |
| 10 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUERCA HEXAGONAL DE 3/8". INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 45.00 |  |  |
| 11 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ARANDELA PLANA GALVANIZADA DE 3/8". INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 45.00 |  |  |
| 12 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO FLEXIBLE DE 3/4" (19MM) EN ACERO GALVANIZADO. ROLLO CON 50 M, MCA. PANDUIT. INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML | 6.00 |  |  |
| 13 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR CURVO PARA TUBO FLEXIBLE 3/4" (19 MM), MCA. PANDUIT. INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 3.00 |  |  |
| 14 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONECTOR RECTO PARA TUBO FLEXIBLE DE 3/4" (19 MM), MCA. PANDUIT. INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 3.00 |  |  |
| 15 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE UTP 305 M. DE COBRE, AZUL, CATEGORÍA 6 MEJORADO (23 AWG), PVC (CMR, RISER), DE 4 PARES, MCA. PANDUIT. INCLUYE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML | 170.00 |  |  |
| 16 |  | SUMINISTRO DE EXCAVACIÓN POR MEDIOS MECÁNICOS, PARA COLOCACION DE TUBERIAS DE SISTEMAS ESPECIALES EN 2"Ø, ZANJA DE 60 CM DE ANCHO X 70 DE PROFUNDIDAD. INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, CONSUMIBLES, CORTES, DESPERDICIOS, FLETES, ACARREOS DE DESPERDICIO FUERA DE OBRA EN LUGAR DESIGNADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M3 | 85.00 |  |  |
| 17 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOSTILLADO CON MATERIAL DE BANCO LIBRE DE PIEDRAS COMPACTADO PERFECTAMENTE ENTRE EL TUBO Y LA PARED DE LA ZANJA CON PIZON DE CABEZA ANGOSTA. INCLUYE TRASPALEO, ACARREO, HUMECTADO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | M3 | 70.00 |  |  |
| 18 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RELLENO DE CEPAS CON MATERIAL DE BANCO CAPAS DE 15 CMS. LIBRE DE PIEDRAS COMPACTADO AL 90-95% SEGÚN PRUEBA PROCTOR.INCLUYE: MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA, CONSUMIBLES, CORTES, DESPERDICIOS, FLETES, ACARREOS DE DESPERDICIO FUERA DE OBRA EN LUGAR DESIGNADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | M3 | 50.00 |  |  |
| 19 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE CONCRETO POLIMÉRICO ESPECIAL PARA REDES, MCA. OPTRONICS, MOD. OPRETEL1T95T, O EQUIVALENTE, CON TAPA DE 9.5 TON. DE RESISTENCIA Y CUERPO DE FIBRA DE VIDRIO. INCLUYE EXCAVACIÓN PARA INSTALACIÓN, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 8.00 |  |  |
| 20 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT DE PVC PESADO DE 2", PARA REDES DE SISTEMAS ESPECIALES, TENDIDO DE 4 LÍNEAS. INCLUYE EXCAVACIÓN PARA INSTALACIÓN, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML | 700.00 |  |  |
| 21 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE COPLE 2", PARA TUBERÍA CONDUIT DE PVC PESADO, PARA REDES DE SISTEMAS ESPECIALES. INCLUYE EQUIPO, PEGAMENTO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 120.00 |  |  |
| 22 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO 2", PARA TUBERÍA CONDUIT DE PVC PESADO, PARA REDES DE SISTEMAS ESPECIALES. INCLUYE EQUIPO, PEGAMENTO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 20.00 |  |  |
| 23 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT DE PVC PESADO DE 1", PARA REDES DE SISTEMAS ESPECIALES. INCLUYE EXCAVACIÓN PARA INSTALACIÓN, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | ML | 15.00 |  |  |
| 24 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE COPLE 1", PARA TUBERÍA CONDUIT DE PVC PESADO, PARA REDES DE SISTEMAS ESPECIALES. INCLUYE EQUIPO, PEGAMENTO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 10.00 |  |  |
| 25 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO 1", PARA TUBERÍA CONDUIT DE PVC PESADO, PARA REDES DE SISTEMAS ESPECIALES. INCLUYE EQUIPO, PEGAMENTO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. | PZA | 15.00 |  |  |
| 26 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GABINETE MCA. HIMEL, MOD. CRN44200M, DE 40X40X20, PARA CONEXIÓN A EDIFICIOS. INCLUYE RANURADO EN PAREDES PARA INSTALACIÓN Y PASO DE TUBERÍAS, EQUIPO, MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | PZA | 6.00 |  |  |
| 27 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERÍA GALVANIZADA CONDUIT DE 3/4", PARA CONEXIÓN EN ACOMETIDAS A EDIFICIOS EXISTENTES. INCLUYE HERRAJES, CONEXIONES A CAJA HIMEL, EQUIPO, MATERIAL, RANURADO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | ML | 10.00 |  |  |
| 28 |  | SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO 90° GALVANIZADO DE 3/4", PARA CONEXIÓN EN ACOMETIDAS A EDIFICIOS EXISTENTES. INCLUYE HERRAJES, CONEXIONES A CAJA HIMEL, EQUIPO, MATERIAL, RANURADO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | ML | 20,00 |  |  |
| 29 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE UTP CAT 6A AZUL, PARA RED DE VOZ Y DATOS. INCLUYE HERRAJES, CONEXIONES A CAJA HIMEL, EQUIPO, MATERIAL, RANURADO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | ML | 190.00 |  |  |
| 30 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE UTP CAT 6A BLANCO, PARA RED DE VOZ Y DATOS. INCLUYE HERRAJES, CONEXIONES A CAJA HIMEL, EQUIPO, MATERIAL, RANURADO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | ML | 190.00 |  |  |
| 31 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE UTP CAT 6A PARA RED ACCES POINT WIFI. INCLUYE HERRAJES, CONEXIONES A CAJA HIMEL, EQUIPO, MATERIAL, RANURADO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | ML | 190.00 |  |  |
| 32 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE 2X18 AWG PARA RED DE MONITOREO DE VESDA, EMG Y SIRENAS. INCLUYE HERRAJES, CONEXIONES A CAJA HIMEL, EQUIPO, MATERIAL, RANURADO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | ML | 380.00 |  |  |
| 33 |  | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE 2X16 AWG PARA RED DE MONITOREO DE VESDA, EMG Y SIRENAS. INCLUYE HERRAJES, CONEXIONES A CAJA HIMEL, EQUIPO, MATERIAL, RANURADO, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. | ML | 380.00 |  |  |

______________________________________________

Nombre y firma del licitante o su representante legal

*El presente formato deberá presentarse en papel membretado